《计算机组成原理》课程课内实验预习报告

专业班级：本科物联网2402      姓名 刘存富      学号：20241430205

| 实验名称 | 存储器实验 |
| --- | --- |
| 实验目的 | (1) 掌握静态随机存储器 RAM 的工作特性。 (2) 掌握静态随机存储器 RAM 的读写方法。 |
| 实验要求 | (1) 做好实验预习，熟悉 MEMORY 6116 芯片各引脚的功能和连接方式，熟悉其他实验元器件的功能特性和使用方法，看懂电路图。 (2) 按照实验内容与步骤的要求，认真仔细地完成实验。 (3) 写出实验报告。 |
| 预习内容 | - 实验描述 本实验用一片 2K×8 的静态随机存储器 6116 构成存储体（A8～A10 接地，实际可用容量为 256 字节×8 位），用一片 8 位数据锁存器 74LS273 作地址寄存器 AR，用一片三态总线收发器 74LS245 作数据开关与数据总线之间的三态门。 8 位数据开关 SW0～SW7 既用来给出存储单元的地址，也用来给出要写入的数据；地址经 74LS245 送上数据总线后，由单脉冲 P2 在 AR 的 CP 端产生上升沿装入 AR，AR 的输出 Q0～Q7 即 6116 的地址 A0～A7；要写入的数据同样经 74LS245 送上数据总线，由单脉冲 P1 使 6116 的 WE 端出现低电平，完成写入。读操作时关闭三态门，令 CE=0、WE=1，6116 就把被选中单元的内容输出到数据总线上，由 8 只数据显示灯显示。电路中另用 8 只地址显示灯显示 AR 中锁存的地址。 - 实验涉及知识点 1．静态随机存储器 SRAM 的存储原理与读写特性； 2．存储器的地址线与存储容量的关系（n 根地址线可寻址 2^n 个存储单元）； 3．三态门与总线结构，总线冲突与高阻态的概念； 4．地址寄存器（锁存器）的作用，74LS273 的边沿触发特性； 5．存储器芯片的控制信号：片选 CE、输出允许 OE、写允许 WE 的有效电平及其读写真值关系； 6．地址总线与数据总线的分时复用； 7．用组合逻辑门产生控制信号和时序脉冲（与门产生 AR 的时钟，与非门产生 6116 的写信号）。 - 实验思路 由于 6116 的地址线 A0～A7 接在地址寄存器 AR 的输出上、数据线 IO0～IO7 接在数据总线上，而数据总线上的内容又是由同一组数据开关给出的，因此必须把地址和数据在时间上分开：先送地址、用 P2 脉冲装入 AR，再送数据、用 P1 脉冲写入。 读出时数据由 6116 送上数据总线，此时必须关闭 74LS245（SW-BUS=1），否则数据开关的内容会与 6116 的输出同时加在总线上造成冲突。控制信号的关系为：6116 的 WE＝与非(WE 控制信号，P1)，AR 的 CP＝与(LDAR，P2)；MR 置 1 使 AR 在实验过程中不清零。 - 实验步骤 1．按照教材图 4-1 放置元件并连线：数据开关 SW0～SW7 接 74LS245 的 A0～A7；74LS245 的 B0～B7 作数据总线，接 74LS273 的 D0～D7、6116 的 IO0～IO7 和 8 只数据显示灯；74LS273 的 Q0～Q7 接 6116 的 A0～A7 和 8 只地址显示灯；CE 开关接 6116 的 CE，SW-BUS 开关接 74LS245 的 E；WE 开关与 P1 经与非门接 6116 的 WE；LDAR 与 P2 经与门接 74LS273 的 CP；MR 开关接 74LS273 的 MR。 2．电路预设置：MR=1（AR 不清零）、CE=1（6116 未片选）、SW-BUS=1（三态门关闭），然后打开电源。 3．写操作：SW0～SW7 置地址→SW-BUS=0 打开三态门→LDAR=1→发 P2 脉冲把地址装入 AR→CE=0、WE=1 作写准备→SW0～SW7 置数据→发 P1 脉冲写入→CE=1、SW-BUS=1。 4．依次向 01H、02H、03H、04H、05H 单元写入数据 11H、12H、13H、14H、15H。 5．读操作：SW0～SW7 置地址→SW-BUS=0→LDAR=1→发 P2 脉冲装入地址→SW-BUS=1 关闭三态门→CE=0、WE=0 进行读操作→观察数据显示灯→CE=1。 6．依次读出 01H～05H 单元的内容，与写入的数据进行比较，记录实验数据。 |
| 预习遇到的问题 | 问题 1：6116 的 A8～A10 接地后，存储容量为什么是 256 字节？ 答：6116 共有 11 根地址线 A0～A10，可寻址 2^11＝2048＝2K 个单元，每个单元 8 位。A8～A10 接地后这三位恒为 0，只有 A0～A7 可由 AR 改变，因此实际可寻址 2^8＝256 个单元，即 256 字节。 问题 2：6116 的 WE 为什么要用与非门由 WE 控制信号和 P1 脉冲共同产生？ 答：6116 的 WE 是低电平有效，写操作要求 WE=0。用与非门后：没有 P1 脉冲时输出为 1，芯片处于读状态；当 WE 控制信号为 1 且 P1 脉冲到来时与非门输出 0，产生写脉冲，写入时间与 P1 脉冲宽度一致。这样既满足教材"WE=1、P1=1 时进行写操作"的要求，又保证了只有在脉冲期间才真正写入。 问题 3：读操作时为什么一定要把 SW-BUS 置 1 关闭三态门？ 答：74LS245 打开时会把数据开关上的内容送到数据总线上。如果此时 6116 也处于读状态并把单元内容输出到总线上，两个器件将同时驱动同一组总线（总线冲突），数据显示灯上显示的就不是存储器中的数据，所以读之前必须关闭三态门，让只有 6116 驱动总线。 问题 4：地址和数据由同一组开关给出，怎样保证装入 AR 的是地址、写入 6116 的是数据？ 答：靠时间上的先后顺序。先把开关置为地址，用 P2 脉冲把它锁存进 AR（AR 只在 CP 上升沿才更新输出）；之后再把开关改为数据，此时 AR 的输出保持不变，仍指向被选中的单元，所以不会混淆。 |